Eco
Handheld-Thermografie-Kamera

Die handgehaltene Wärmebildkamera basiert auf der Infrarottechnologie, mit der Temperaturmessungen durchgeführt werden können. Damit lassen sich Fehler vor Ort schnell erkennen und beheben

Hauptmerkmale

- Wärmebildauflösung: 96 × 96 (9 216 Pixel)

- 112:1 Verhältnis von Abstand zu Spot (D:S)

- SuperIR: 240 × 240 (57 600 Pixel)

- NETD: < 50 mK (@ 25°C, F# = 1.0)

- Voreinstellungen für Messungen (Presets): Zentraler Punkt, Heißer Punkt, Kalter Punkt, Keine Messung

- 25 Hz Bildfrequenz

- Laserpointer

- Integrierter 4 GB Flash-Speicher: 30 000 Bilder

- Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb

| - Spezifikation |
| --- |
| Thermalmodul |  |
| IR-Auflösung | 96 × 96 (9 216 Pixel) |
| SuperIR | 240 × 240 (57 600 Pixel) |
| Verhältnis von Abstand zu Spot (D:S) | 112:1 |
| Wärmeempfindlichkeit/NETD | < 50 mK (@ 25°C, F# = 1.0) |
| Bildfrequenz | 25 Hz |
| Pixelabstand | 12 μm |
| Spektralempfindlichkeit | 7.5 to 14 μm |
| Brennweite | 1.35 mm |
| Blendenzahl | F1.0 |
| Sichtfeld (FOV) | 50° × 50° |
| momentanes Sichtfeld (IFOV) | 8.89 mrad |
| Minimaler Fokusabstand | 0.1 m (0.33 ft) |
| Fokus-Modus | Fokus Frei |
| Bildanzeige |  |
| Display | 240 × 320 Pixel Auflösung, 2.4”LCD-Display |
| Bildmodi | Thermisch |
| Farbpalette | Weiß heiß, Schwarz heiß, Regenbogen, Eisen, Rot heiß, Fusion |
| Farbalarm | Oberer Alarm |
| Messung und Analyse |  |
| Objekttemperaturbereich | -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) |
| Messgenauigkeit | Max. (±2°C/3.6°F, ±2%) bei einer Umgebungstemperatur von 25°C (77°F) und einer Objekttemperatur über 0°C (32°F) |
| Voreinstellungen für Messungen (Presets) | Mitte, Hot-Spot, Cold-Spot, Keine Messung |
| Level/ Span | Automatisch |
| Speicherung |  |
| Speicher | Integrierter 4 GB Flash-Speicher |
| Bildspeicherkapazität | Ca. 30 000 Bilder |
| Allgemein |  |
| Schnittstelle | USB Typ-C |
| Laser Typ | Laserklasse 2 |
| Batterietyp | Aufladbare Li-Ionen-Batterie |
| Batterie-Ladezeit | Ca. 3 Stunden voll aufgeladen (Adapterausgang: 5 V 2 A) |
| Batteriebetriebszeit | Ca. 8 Stunden |
| Schutzart | IP54 |
| Falltest Höhe | 2 m (6.56 ft) |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F) |
| Lagertemperaturbereich | -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 95% nicht kondensierend |
| Gewicht | Ca. 290 g |
| Abmessungen | 196 × 117 × 59 mm (7.7” × 4.6” × 2.3”) |
| Stativbefestigung | UNC ¼”-20 |

- Verfügbares Modell Eco

- Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

- Zubehör - Optional

HM-B01-POUCH

RECHTLICHER HINWEIS: Die Produkte der Wärmebild-Serie unterliegen unter Umständen in verschiedenen Ländern oder Regionen Exportkontrollen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und/oder anderen Mitgliedsländern des Wassenaar-Abkommens. Bitte wenden Sie sich an Ihren professionellen Rechts- oder Compliance-Experten oder an die zuständigen Behörden, wenn Sie beabsichtigen, Produkte der Wärmebild-Serie zwischen verschiedenen Ländern zu transferieren, zu exportieren oder zu reexportieren, um Informationen über eine eventuell erforderliche Ausfuhrgenehmigung zu erhalten.